A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz PRRO08 REPARATII ACOPERIS SI

INLOCUIRE INVELITOARE

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPCT26B1        MP.        129.000

DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE

SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.

SIPCILOR DOLIILO

002 RPCT27A1        M           58.000

DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR

DIN TABLA *

003 RPCT10A1        MP.         50.480

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

004 RPCT35B1        M            6.000

DESFACEREA SCARILOR DIN LEMN DE

RASINOASE FARA CONTRATREPTE FARA

RECUPERAREA MATERIALELOR *

005 RPCH27A#        M            6.000

JGHEAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA

MOLOZULUI

006  TRB05A21       TONA         9.420

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 10M

007  TRI1AA01F3     TONA         9.420

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

008  TRA01A25P      TONA         9.420

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

009   CF01A1        MP.         50.480

TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA

STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE

ZIDARIE,DE 2CM GROSIME

009 2101171         M.C.         0.909

MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

010   CF12E1    [ 2]MP.         50.480

CONSOLIDARE PERETI ( plasa fibra de

sticla + adeziv )

010 3270283         KG         302.880

ADEZIV POLISTIREN 25 KG

PRRO08 pag    2

=================================================================

010 3272074         MP.         58.000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA 145 G/MP

011   CF07A#    [ 3]MP.         50.480

Tencuieli subtiri - tinci,pt corectarea

si netezire

011 3272000         KG         302.880

TINCI PENTRU EXTERIOR FEINPUTZ AUSSEN

012 RPCR24A1        MP.         50.480

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI

EXISTENTE

012 3270286         L            7.570

AMORSA 10L

012 6104350         L           22.716

@VOPS.LAV.CASATI CASA MAGIC ANTICOND,

MUCEG,TERMO+FONOIZ

013 RPCH07A1        M           24.000

INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA

DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI

014 RPCH07B1        M           32.000

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA

DETERIORATE CU ALTELE NOI CONTRAFISE *

015 RPCH07C1        M           28.000

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA

DETERIORATE CU ALTELE NOI CLESTI *

016 RPCH07D1        M           40.000

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA

DETERIORATE CU ALTELE NOI POPI *

017 RPCH10A1        MP.        129.000

ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE

24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.

OBISNUITE *

018  IZF03D2    [ 2]MP.        129.000

BARIERA CONTRA VAPORILOR / FOLIE

ANTICONDENS

018 2410111         MP.        148.350

Folie anticondens Bilka/similar 140 g/

mp, 3 straturi, 1.5 x 50 m, 75 mp / sau

ALU 150

019 RPCR41B1    [ 1]MP.        129.000

IGNIFUGAREA LEMN.PE SUPRAF.PROTEJ.ANT.

CONTR.INCE.*

PRRO08 pag    3

=================================================================

020 RPCI06C1        MP.        129.000

REPARATII INVEL.TIGLE PROF.390X220MM,

405X230MM,COAME 380X350MM LA ACOP.CU

ASTER.CARTON BIT.CA 30

021 RPCI21B1        M           36.000

JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM

GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 15 CM *

022 RPCI25A1        M           22.000

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM

GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *

023   FH17A1        MP.          6.000

SCARA DE ACCES DIN PREFABRICATE LEMN

024  TRA01A30       TONA         5.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 30 KM.

025 AUT6775         ORA          8.000

Automacara 12,5TF

026  TRB05A21       TONA         6.200

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 10M

PRRFI8 pag    4

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz PRRFI8 LUCRARI DE REPARATII -

FINISAJE - AMENAJARI PARTER

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPCT29A1        MP.         33.840

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI

CERAMICE *

002 RPCK41A#        MP.         47.160

DESFACERE PARDOSELI CALDE - DUSUMELE DIN

SCANDURA,DULAPI,ETC

003 RPCT09A1        M.C.         8.100

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI

ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB

150 KG CIM.LA MC

004 RPCT10A1        MP.        274.000

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

005   CG18A1        MP.         81.000

PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM

GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA

SCLIVISEALA

005   CZ0107D1      M.C.         8.100

PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,

CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE,IN

INST.NECENTRAL.

005 3270814         BUC.         8.000

PLASA SUDATA D= 4 X 200 X 200 ( 6 X 2 M)

006 RPCK40A1    [24]MP.         33.840

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP

/BUC.

006 2414594         MP.         35.530

PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA

006 3270880         KG         169.200

ADEZIV STANDARD CM9

006 3270652         BUC.       528.000

DISTANTIERI PENTRU FAIANTA SI GRESIE 2MM

006 3270729         KG          10.150

CHIT DE ROSTURI IMPERMEABIL BAHAMA

PRRFI8 pag    5

=================================================================

007 RPCK09A1    [ 5]MP.         47.160

PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DE TRAFIC

INTENS CL.33/AC5 , GR.12 MM INCLUSIV

ACCESORII DE MONTAJ

007 3270649         MP.         51.870

FOLIE PEE PENTRU PARCHET 3 MM GROSIME -1

MP

007 7351111         MP.         49.520

PARCHET LAMINAT 12 MM CLASA TRAFIC

COMERCIAL INTENS - CLASA 33

008 RPCJ09A1    [16]MP.        274.000

Consolidare si armare pereti : adeziv +

plas fibra de sticl 145 g/mp

009 CD24B1      [14]MP.        274.000

PLACARE PERETI CU PLACI RIGIPS RBI 12,5

MM REZISTENT LA UMEZEALA (VERDE) PRIN

LIPIRE

010   CK03F1    [ 3]MP.         11.340

USI TIP MDF - INCLUSIV ACCESORII DE

MONTAJ SI REFACERE SPALETI

010 4111200         BUC.         6.000

Usa interior celulara cu geam, Eco Euro

Doors R80, stanga, Gol II, antracit, 202

x 86 x 4 cm cu toc

011   CK29B#        MP.         81.000

Tavane suspendate din panouri

prefabricate din fibra de sticla

intarita cu rasini

011 2612120         MP.         81.000

PLAFOANE FALSE ARMSTRONG TEXTURA CORTEGA

TIP MINABOARD

011 6312990         MP.         81.000

SISTEM DE PRINDERE PLAFOANE FALSE TIP

ARMSTRONG CU GRILA APARENTA DE 24 MM 600

X 600 MM

012 RPCJ36A1    [20]MP.        274.000

GLET DE FINISAF CT 126 + CT 127 INCLUSIV

SLEFUIRE

012 3272076         KG         685.000

GLET PENTRU INTERIOR PE BAZA DE IPSOS

CERESIT CT126, 20 KG

012 3271001         KG         548.000

GLET CT127

PRRFI8 pag    6

=================================================================

013 RPCR24A1        MP.        274.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI

EXISTENTE

013 3270286         L           27.400

AMORSA 10L

013 6104350         L          123.300

@VOPS.LAV.CASATI CASA MAGIC ANTICOND,

MUCEG,TERMO+FONOIZ

014  TRB05A22       TONA         5.400

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 20M

015  TRB01C13       TONA        34.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 30M

016  TRI1AA01C2     TONA        34.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.2

017  TRA01A25P      TONA        34.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

PRRSU8 pag    7

=================================================================

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz PRRSU8 LUCRARI DE REPARATII -

CONSOLIDARI - FINISAJE -

AMENAJARI SUBSOL

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPCT09A1        M.C.         8.200

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI

ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB

150 KG CIM.LA MC

002  TSA02D1        M.C.        61.500

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

ADINC.<0,75M T.F.TAR

003 RPCT10A1        MP.        284.000

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

004  TRI1AA01C2     TONA       144.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.2

005  TRB01C13       TONA       144.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 30M

006  TRA01A30P      TONA       144.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM

007   CB02A1        MP.         52.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.0

008 RPCG22A1    [ 4]MP.         52.000

Consolidarea zidariei portante,prin

camasuire cu 2 plase stm-stmb,D=8 MM,

ochiuri 100x100 , legate cu ancore D 14

mm, 10 CM cu beton C20/25 - pentru

consolidari fundatii si elevatii

008 3270347         BUC.        10.000

ANCORA CHIMICA 12X160 (10 BUC/PACHET)

008 2100899         M.C.         5.200

BETON DE CIMENT CLASA C 25/20 (BC 25/

B330) CU 398 KG CIMENT

PRRSU8 pag    8

=================================================================

008   TE06C1    [ 2]MP.         52.000

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=8MM

OCHIURILE 100X100MM

008 2900060         MP.         52.000

PLASA SUDATA DIAMETRU 8 MM, 2000 X 6000

MM, OCHI 100 X 100 MM

009   PJ09B1        M          140.000

GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT.

INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.

CAMASUIELI CU FORARE MECA

010   CF12E1    [ 3]MP.        284.000

TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE

TORCRETATE LA PERETI DE 6CM GROSIME

INCLUSIV MONTARE ANCORE ( AGRAFE ) SI

PLASA SUDATA 4 X 200 X 200 MM

010 3270814         BUC.        24.000

PLASA SUDATA D= 4 X 200 X 200 ( 6 X 2 M)

010 2000509         KG          98.720

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D

=10MM

010 3270347         BUC.        20.000

ANCORA CHIMICA 12X160 (10 BUC/PACHET)

011   DA06A1        M.C.         8.200

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

012  TRA01A50       TONA        18.280

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

013   CG18A1        MP.         82.000

PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM

GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA

SCLIVISEALA

013   CZ0107D1      M.C.         8.266

PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,

CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE,IN

INST.NECENTRAL.

013 3911150         MP.         82.000

Membrana hidroizolatie HDPE Izo Base,

150 cm x 20 m (400 g/mp)

013 3270814         BUC.         8.000

PLASA SUDATA D= 4 X 200 X 200 ( 6 X 2 M)

PRRSU8 pag    9

=================================================================

014 RPCK40A1    [24]MP.         26.760

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP

/BUC.

014 2414594         MP.         28.000

PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA

014 3270880         KG          75.000

ADEZIV STANDARD CM9

014 3270652         BUC.       400.000

DISTANTIERI PENTRU FAIANTA SI GRESIE 2MM

014 3270729         KG           8.000

CHIT DE ROSTURI IMPERMEABIL BAHAMA

015 RPCK09A1    [ 5]MP.         52.000

PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DE TRAFIC

INTENS CL.33/AC5 , GR.12 MM INCLUSIV

ACCESORII DE MONTAJ

015 3270649         MP.         57.200

FOLIE PEE PENTRU PARCHET 3 MM GROSIME -1

MP

015 7351111         MP.         54.600

PARCHET LAMINAT 12 MM CLASA TRAFIC

COMERCIAL INTENS - CLASA 33

016 RPCJ09A1        MP.         62.000

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR

CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.

GRUND SI STR. VIZIB

017 RPCJ09A1    [16]MP.        284.000

Consolidare si armare pereti : adeziv +

plas fibra de sticl 145 g/mp

018 CD24B1      [14]MP.        284.000

PLACARE PERETI CU PLACI RIGIPS RBI 12,5

MM REZISTENT LA UMEZEALA (VERDE) PRIN

LIPIRE

019   CK03F1    [ 3]MP.         11.340

USI TIP MDF - INCLUSIV ACCESORII DE

MONTAJ SI REFACERE SPALETI

019 4111200         BUC.         6.000

Usa interior celulara cu geam, Eco Euro

Doors R80, stanga, Gol II, antracit, 202

x 86 x 4 cm cu toc

020 CD24A1      [ 1]MP.         80.000

TAVANE SUSPENDATE , GISP-CARTON RF 12,5

MM, MONTAT PE SCHELET METALIC DE

SUSTINERE CU TIJA CU BUCLA

PRRSU8 pag   10

=================================================================

021 RPCJ36A1    [20]MP.        364.000

GLET DE FINISAF CT 126 + CT 127 INCLUSIV

SLEFUIRE

021 3272076         KG         910.000

GLET PENTRU INTERIOR PE BAZA DE IPSOS

CERESIT CT126, 20 KG

021 3271001         KG         728.000

GLET CT127

022 RPCR24A1        MP.        364.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI

EXISTENTE

022 3270286         L           36.400

AMORSA 10L

022 6104350         L          163.800

@VOPS.LAV.CASATI CASA MAGIC ANTICOND,

MUCEG,TERMO+FONOIZ

023  TRB05A22       TONA         5.800

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 20M

024  TRI1AA01C2     TONA        38.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.2

025  TRB01C13       TONA        38.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 30M

Intocmit,                      Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)