Formularul F3

Obiectivul:  0268  45000000    LUCRARI DE FINISAJE,CONSOLIDAR

I,REPARATII SI INLOCUIRE

INVELITOARE LA POST POLITIE

JEBEL

Obiectul:    0001  45000000    LUCRARI DE FINISAJE,CONSOLIDAR

I,REPARATII SI INLOCUIRE

INVELITOARE LA POST POLITIE

JEBEL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PRRO08 REPARATII ACOPERIS SI INLOCUIRE

INVELITOARE

Categoria de lucrari: 0774

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 RPCT26B1         MP.         129.000

DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE

SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.

SIPCILOR DOLIILO

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCT26B1                                                             Consum U.M.

13100   TINICHIGIU SANT.                                                           0.19499 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ                                            0.19499 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

002 RPCT27A1         M            58.000

DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR

DIN TABLA *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCT27A1                                                             Consum U.M.

13100   TINICHIGIU SANT.                                                           0.04999 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ                                            0.04999 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

003 RPCT10A1         MP.          50.480

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCT10A1                                                             Consum U.M.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.20000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

004 RPCT35B1         M             6.000

DESFACEREA SCARILOR DIN LEMN DE

RASINOASE FARA CONTRATREPTE FARA

RECUPERAREA MATERIALELOR *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCT35B1                                                             Consum U.M.

13400   ZIDAR                                                                      0.11499 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ                                            0.11499 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRRO08 pag    2

=================================================================

005 RPCH27A#         M             6.000

JGHEAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA

MOLOZULUI

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCH27A#                                                             Consum U.M.

2906961 RIGLE RASINOASE CU MUCHII ASCUTITE G=28/48-96/96 L=3-3,~                   0.03000 M.C.

2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~                   0.00150 M.C.

5886928 CUIE CU CAP CONIC      TIP A   3,0 X 60          S 2111                    0.50000 KG

6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~                   2.30000 KG

2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37    STAS 438 D= 6MM                            1.00000 KG

10700   DULGHER CONSTRUCTII                                                        1.20000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      1.05000 ORA

8997680 FERASTRAU MECANIC (CIRCULAR)                                               0.01000 ORA

8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF                                                 0.02000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

006  TRB05A21        TONA          9.420

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 10M

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRB05A21                                                            Consum U.M.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ                                      1.29999 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

007  TRI1AA01F3      TONA          9.420

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU

TEREN-AUTO CATE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRI1AA01F3                                                          Consum U.M.

19700   MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE                                    0.45000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

008  TRA01A25P       TONA          9.420

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

009   CF01A1         MP.          50.480

TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA

STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE

ZIDARIE,DE 2CM GROSIME

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CF01A1                                                             Consum U.M.

0010174 MORTARE PREPARATE                                                          0.01800

2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII     TIP 2                                     0.00150 M.C.

2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI  0,0-1,0  MM                        0.00700 M.C.

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.00500 M.C.

2100385 CIMENT DE FURNAL  CU ADAOSURI    F   25  SACI   S  1500                    0.80000 KG

10700   DULGHER CONSTRUCTII                                                        0.02000 ORA

13400   ZIDAR                                                                      0.71000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.17000 ORA

13400   ZIDAR                                                                      0.03000 ORA

8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW                               0.00900 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRRO08 pag    3

=================================================================

009 2101171          M.C.          0.909

MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

010   CF12E1    [ 2] MP.          50.480

CONSOLIDARE PERETI ( plasa fibra de

sticla + adeziv )

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CF12E1    [ 2]                                                     Consum U.M.

13400   ZIDAR                                                                      0.51000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.01000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

010 3270283          KG          302.880

ADEZIV POLISTIREN 25 KG

010 3272074          MP.          58.000

PLASA DIN FIBRA DE STICLA 145 G/MP

011   CF07A#    [ 3] MP.          50.480

Tencuieli subtiri - tinci,pt corectarea

si netezire

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CF07A#    [ 3]                                                     Consum U.M.

13400   ZIDAR                                                                      0.75000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.50000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

011 3272000          KG          302.880

TINCI PENTRU EXTERIOR FEINPUTZ AUSSEN

012 RPCR24A1         MP.          50.480

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI

EXISTENTE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCR24A1                                                             Consum U.M.

0010161 VOPSEA VINAROM                                                             0.45000

2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A  SACI S 545/1                               0.05000 KG

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.00100 M.C.

13300   ZUGRAV VOPSITOR                                                            0.43653 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

012 3270286          L             7.570

AMORSA 10L

PRRO08 pag    4

=================================================================

012 6104350          L            22.716

@VOPS.LAV.CASATI CASA MAGIC ANTICOND,

MUCEG,TERMO+FONOIZ

013 RPCH07A1         M            24.000

INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA

DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCH07A1                                                             Consum U.M.

2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50~                   0.00800 M.C.

6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~                   0.20000 KG

10700   DULGHER CONSTRUCTII                                                        0.95998 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

014 RPCH07B1         M            32.000

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA

DETERIORATE CU ALTELE NOI CONTRAFISE *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCH07B1                                                             Consum U.M.

2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50~                   0.00800 M.C.

5887049 CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  5   X120  OL37    S 2111                    0.05000 KG

10700   DULGHER CONSTRUCTII                                                        1.17598 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

015 RPCH07C1         M            28.000

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA

DETERIORATE CU ALTELE NOI CLESTI *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCH07C1                                                             Consum U.M.

2904248 DULAPI RASIN LUNGI TIVITI CLASA D GROSIME=28-58MM LUNGI~                   0.02000 M.C.

5887049 CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  5   X120  OL37    S 2111                    0.01500 KG

10700   DULGHER CONSTRUCTII                                                        0.45598 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

016 RPCH07D1         M            40.000

INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA

DETERIORATE CU ALTELE NOI POPI *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCH07D1                                                             Consum U.M.

2908749 GRINZI RASINOASE CU 4 FETE PLANE  GROSIME=10/12-35/35 L~                   0.02350 M.C.

5887049 CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  5   X120  OL37    S 2111                    0.01500 KG

6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~                   1.17499 KG

10700   DULGHER CONSTRUCTII                                                        0.97498 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

017 RPCH10A1         MP.         129.000

ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE

24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.

OBISNUITE *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCH10A1                                                             Consum U.M.

2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D   GR=24MM L=4,0~                   0.02500 M.C.

5886942 CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  3   X 70  OL34    S 2111                    0.12000 KG

PRRO08 pag    5

=================================================================

10700   DULGHER CONSTRUCTII                                                        0.22999 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

018  IZF03D2    [ 2] MP.         129.000

BARIERA CONTRA VAPORILOR / FOLIE

ANTICONDENS

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  IZF03D2    [ 2]                                                     Consum U.M.

12200   IZOLATOR HIDROFUG                                                          0.07808 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

018 2410111          MP.         148.350

Folie anticondens Bilka/similar 140 g/

mp, 3 straturi, 1.5 x 50 m, 75 mp / sau

ALU 150

019 RPCR41B1    [ 1] MP.         129.000

IGNIFUGAREA LEMN.PE SUPRAF.PROTEJ.ANT.

CONTR.INCE.*

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCR41B1    [ 1]                                                     Consum U.M.

3822222 	Solutie ignifugare lemn Bochemit Antiflash 30Kg, trans~                   0.33000 MP.

13300   ZUGRAV VOPSITOR                                                            0.88000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

020 RPCI06C1         MP.         129.000

REPARATII INVEL.TIGLE PROF.390X220MM,

405X230MM,COAME 380X350MM LA ACOP.CU

ASTER.CARTON BIT.CA 30

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCI06C1                                                             Consum U.M.

2303004 TIGLA CU JGHEAB LATERALA CU  4 CIOC C1 405X230X11      ~                  16.00000 BUC.

2303195 COAMA MARE 380X260X120 CALITATEA 1  TIP B              ~                   0.35000 BUC.

2100440 CIMENT PORTLAND   CU ADAOSURI    PA  35  SACI   S  1500                    0.20000 KG

5887893 CUIE CU CAP PLAT       TIP B   3,0 X 30          S 2111                    0.02000 KG

3805293 SIRMA MOALE ZINCATA   D= 1     OL32    S 889                               0.01000 KG

2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~                   0.00100 M.C.

2600749 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP         CA300 100~                   0.15000 MP.

10700   DULGHER CONSTRUCTII                                                        1.29998 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.55899 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

021 RPCI21B1         M            36.000

JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM

GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 15 CM *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCI21B1                                                             Consum U.M.

3642419 TABLA ZINCATA  S2028     0,50X 750X1500  OL32-1N CAL.1                     1.50000 KG

5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB   MARCA LP 30G                                 0.06000 KG

2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37    STAS 438 D= 6MM                            0.23000 KG

6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU  JGHEABURI                                 1.50000 BUC.

3700390 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD  S908  3  X 30   OL37-1N                    0.24500 KG

13100   TINICHIGIU SANT.                                                           0.69000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRRO08 pag    6

=================================================================

022 RPCI25A1         M            22.000

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM

GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCI25A1                                                             Consum U.M.

3642419 TABLA ZINCATA  S2028     0,50X 750X1500  OL32-1N CAL.1                     1.40000 KG

5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB   MARCA LP 30G                                 0.06000 KG

6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE  (SEMIROTUNDE SA~                   0.60000 BUC.

13100   TINICHIGIU SANT.                                                           0.84498 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

023   FH17A1         MP.           6.000

SCARA DE ACCES DIN PREFABRICATE LEMN

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   FH17A1                                                             Consum U.M.

2949016 SCARA DE ACCES DIN FABRICATE LEMN NTR 5-80                                 1.04999 MP.

5886760 CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  1,8 X 35  OL34    S 2111                    0.40000 KG

10700   DULGHER CONSTRUCTII                                                        4.74998 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ                                      0.11339 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

024  TRA01A30        TONA          5.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 30 KM.

025 AUT6775          ORA           8.000

Automacara 12,5TF

026  TRB05A21        TONA          6.200

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 10M

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRB05A21                                                            Consum U.M.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ                                      1.29999 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca cf. OUG 114

/2018 ( 2,25 % )

PRRO08 pag    7

=================================================================

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

PRRFI8 pag    8

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0268  45000000    LUCRARI DE FINISAJE,CONSOLIDAR

I,REPARATII SI INLOCUIRE

INVELITOARE LA POST POLITIE

JEBEL

Obiectul:    0001  45000000    LUCRARI DE FINISAJE,CONSOLIDAR

I,REPARATII SI INLOCUIRE

INVELITOARE LA POST POLITIE

JEBEL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PRRFI8 LUCRARI DE REPARATII - FINISAJE

- AMENAJARI PARTER

Categoria de lucrari: 0774

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 RPCT29A1         MP.          33.840

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI

CERAMICE *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCT29A1                                                             Consum U.M.

10900   FAIANTAR                                                                   0.79999 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ                                            0.79999 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

002 RPCK41A#         MP.          47.160

DESFACERE PARDOSELI CALDE - DUSUMELE DIN

SCANDURA,DULAPI,ETC

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCK41A#                                                             Consum U.M.

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.03000 M.C.

12700   PARCHETAR                                                                  0.11000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.11000 ORA

8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF                                                 0.03000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

003 RPCT09A1         M.C.          8.100

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI

ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB

150 KG CIM.LA MC

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCT09A1                                                             Consum U.M.

10200   BETONIST                                                                   8.85498 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

004 RPCT10A1         MP.         274.000

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRRFI8 pag    9

=================================================================

Reteta normei: RPCT10A1                                                             Consum U.M.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.20000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

005   CG18A1         MP.          81.000

PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM

GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA

SCLIVISEALA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CG18A1                                                             Consum U.M.

0010173 BETOANE PREPARATE                                                          0.10080

12600   MOZAICAR                                                                   0.18000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.30000 ORA

8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW                               0.05000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

005   CZ0107D1       M.C.          8.100

PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,

CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE,IN

INST.NECENTRAL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CZ0107D1                                                           Consum U.M.

2100440 CIMENT PORTLAND   CU ADAOSURI    PA  35  SACI   S  1500                  391.00000 KG

2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI  0,0-3,0  MM                        0.56900 M.C.

2200642 NISIP SORTAT   SPALAT DE RIU SI LACURI  3,0-7,0  MM                        0.31400 M.C.

2200288 PIETRIS CIURUIT   SPALAT DE MAL      7-15 MM                               0.42500 M.C.

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.21000 M.C.

10200   BETONIST                                                                   1.13000 ORA

8993702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L                              0.29299 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

005 3270814          BUC.          8.000

PLASA SUDATA D= 4 X 200 X 200 ( 6 X 2 M)

006 RPCK40A1    [24] MP.          33.840

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP

/BUC.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCK40A1    [24]                                                     Consum U.M.

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.01000 M.C.

12600   MOZAICAR                                                                   1.60999 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

006 2414594          MP.          35.530

PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA

006 3270880          KG          169.200

ADEZIV STANDARD CM9

PRRFI8 pag   10

=================================================================

006 3270652          BUC.        528.000

DISTANTIERI PENTRU FAIANTA SI GRESIE 2MM

006 3270729          KG           10.150

CHIT DE ROSTURI IMPERMEABIL BAHAMA

007 RPCK09A1    [ 5] MP.          47.160

PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DE TRAFIC

INTENS CL.33/AC5 , GR.12 MM INCLUSIV

ACCESORII DE MONTAJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCK09A1    [ 5]                                                     Consum U.M.

12700   PARCHETAR                                                                  1.04998 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

007 3270649          MP.          51.870

FOLIE PEE PENTRU PARCHET 3 MM GROSIME -1

MP

007 7351111          MP.          49.520

PARCHET LAMINAT 12 MM CLASA TRAFIC

COMERCIAL INTENS - CLASA 33

008 RPCJ09A1    [16] MP.         274.000

Consolidare si armare pereti : adeziv +

plas fibra de sticl 145 g/mp

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCJ09A1    [16]                                                     Consum U.M.

13400   ZIDAR                                                                      0.43240 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

009 CD24B1      [14] MP.         274.000

PLACARE PERETI CU PLACI RIGIPS RBI 12,5

MM REZISTENT LA UMEZEALA (VERDE) PRIN

LIPIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: CD24B1      [14]                                                     Consum U.M.

2100853 @PLACA RBI 12,5 MM                                                         1.00000 MP.

5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM                                                      27.00000 BUC.

6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM                                                   1.35200 ML.

5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM                                                  1.87200 BUC.

2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"                                                 0.62400 KG

12100   IPSOSAR                                                                    0.35000 ORA

21400   LACATUS CONSTRUCTII METALICE                                               0.35000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ                                      0.35000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

010   CK03F1    [ 3] MP.          11.340

USI TIP MDF - INCLUSIV ACCESORII DE

MONTAJ SI REFACERE SPALETI

PRRFI8 pag   11

=================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CK03F1    [ 3]                                                     Consum U.M.

0010156 USI DIN LEMN                                                               1.00000

5886928 CUIE CU CAP CONIC      TIP A   3,0 X 60          S 2111                    0.12500 KG

2601626 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC)  CI400 100~                   0.25000 MP.

7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS    260-70 IN SULURI                             0.06000 KG

2934530 FOI DE USA SABLON DIN PAL     2,5CM. PENTRU RIGIDIZARE ~                   0.01000 BUC.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      2.16000 ORA

60100   TIMPLAR                                                                    0.59000 ORA

13400   ZIDAR                                                                      0.50000 ORA

8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW                               0.00600 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

010 4111200          BUC.          6.000

Usa interior celulara cu geam, Eco Euro

Doors R80, stanga, Gol II, antracit, 202

x 86 x 4 cm cu toc

011   CK29B#         MP.          81.000

Tavane suspendate din panouri

prefabricate din fibra de sticla

intarita cu rasini

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CK29B#                                                             Consum U.M.

0010058 PANOURI PREFABR PT PLAFOANE SUSPENDATE                                     1.05000

0010057 SISTEME GRILA PT SUSPENDARE PANOU PREF PT PLAFOANE SUSPEND                 1.05000

60100   TIMPLAR                                                                    1.40000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.10000 ORA

0040003 MACARALE ROTITOARE                                                         0.01500

----------------------------------------------------------------------------------------------------

011 2612120          MP.          81.000

PLAFOANE FALSE ARMSTRONG TEXTURA CORTEGA

TIP MINABOARD

011 6312990          MP.          81.000

SISTEM DE PRINDERE PLAFOANE FALSE TIP

ARMSTRONG CU GRILA APARENTA DE 24 MM 600

X 600 MM

012 RPCJ36A1    [20] MP.         274.000

GLET DE FINISAF CT 126 + CT 127 INCLUSIV

SLEFUIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCJ36A1    [20]                                                     Consum U.M.

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.00300 M.C.

12100   IPSOSAR                                                                    0.57700 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

012 3272076          KG          685.000

GLET PENTRU INTERIOR PE BAZA DE IPSOS

CERESIT CT126, 20 KG

PRRFI8 pag   12

=================================================================

012 3271001          KG          548.000

GLET CT127

013 RPCR24A1         MP.         274.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI

EXISTENTE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCR24A1                                                             Consum U.M.

0010161 VOPSEA VINAROM                                                             0.45000

2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A  SACI S 545/1                               0.05000 KG

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.00100 M.C.

13300   ZUGRAV VOPSITOR                                                            0.43653 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

013 3270286          L            27.400

AMORSA 10L

013 6104350          L           123.300

@VOPS.LAV.CASATI CASA MAGIC ANTICOND,

MUCEG,TERMO+FONOIZ

014  TRB05A22        TONA          5.400

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 20M

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRB05A22                                                            Consum U.M.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ                                      1.86999 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

015  TRB01C13        TONA         34.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 30M

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRB01C13                                                            Consum U.M.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.67599 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

016  TRI1AA01C2      TONA         34.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRI1AA01C2                                                          Consum U.M.

19700   MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE                                       0.35000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

017  TRA01A25P       TONA         34.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

PRRFI8 pag   13

=================================================================

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca cf. OUG 114

/2018 ( 2,25 % )

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

PRRSU8 pag   14

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0268  45000000    LUCRARI DE FINISAJE,CONSOLIDAR

I,REPARATII SI INLOCUIRE

INVELITOARE LA POST POLITIE

JEBEL

Obiectul:    0001  45000000    LUCRARI DE FINISAJE,CONSOLIDAR

I,REPARATII SI INLOCUIRE

INVELITOARE LA POST POLITIE

JEBEL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PRRSU8 LUCRARI DE REPARATII - CONSOLIDA

RI - FINISAJE - AMENAJARI SUBSOL

Categoria de lucrari: 0774

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 RPCT09A1         M.C.          8.200

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI

ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB

150 KG CIM.LA MC

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCT09A1                                                             Consum U.M.

10200   BETONIST                                                                   8.85498 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

002  TSA02D1         M.C.         61.500

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

ADINC.<0,75M T.F.TAR

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TSA02D1                                                             Consum U.M.

19600   SAPATOR                                                                    2.65000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

003 RPCT10A1         MP.         284.000

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU

EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCT10A1                                                             Consum U.M.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.20000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

004  TRI1AA01C2      TONA        144.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRI1AA01C2                                                          Consum U.M.

19700   MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE                                       0.35000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRRSU8 pag   15

=================================================================

005  TRB01C13        TONA        144.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 30M

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRB01C13                                                            Consum U.M.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.67599 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

006  TRA01A30P       TONA        144.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM

007   CB02A1         MP.          52.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI

REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CB02A1                                                             Consum U.M.

2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D   GR=24MM L=4,0~                   0.00060 M.C.

2901167 MANELE   D=7-11CM  L=2-6M  RASINOASE   S.1040                              0.00070 M.C.

5886942 CUIE CU CAP CONIC      TIP A1  3   X 70  OL34    S 2111                    0.02500 KG

6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~                   0.03000 KG

2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCU~                   0.06500 MP.

2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50~                   0.00090 M.C.

6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE           S1~                   0.12000 KG

5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN     L 10   X 140 F1 S 1~                   0.30000 BUC.

5841021 PIULITE PATRATE              M 10   GR. 6     S   926                      0.30000 BUC.

5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A  M 11   OL34         S 7565                      0.00500 KG

10700   DULGHER CONSTRUCTII                                                        0.67000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ                                      0.12000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

008 RPCG22A1    [ 4] MP.          52.000

Consolidarea zidariei portante,prin

camasuire cu 2 plase stm-stmb,D=8 MM,

ochiuri 100x100 , legate cu ancore D 14

mm, 10 CM cu beton C20/25 - pentru

consolidari fundatii si elevatii

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCG22A1    [ 4]                                                     Consum U.M.

2000559 OTEL BETON PROFIL PERIODIC  PC 52 S 438  D=14MM                            1.00000 KG

11100   FIERAR BETON                                                               0.48749 ORA

13400   ZIDAR                                                                      1.25000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

008 3270347          BUC.         10.000

ANCORA CHIMICA 12X160 (10 BUC/PACHET)

008 2100899          M.C.          5.200

BETON DE CIMENT CLASA C 25/20 (BC 25/

B330) CU 398 KG CIMENT

PRRSU8 pag   16

=================================================================

008   TE06C1    [ 2] MP.          52.000

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=8MM

OCHIURILE 100X100MM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   TE06C1    [ 2]                                                     Consum U.M.

3803166 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5   OL32    S 889                               0.01500 KG

11100   FIERAR BETON                                                               0.13087 ORA

49900   MUNCITOR DESERVIRE                                                         0.00899 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

008 2900060          MP.          52.000

PLASA SUDATA DIAMETRU 8 MM, 2000 X 6000

MM, OCHI 100 X 100 MM

009   PJ09B1         M           140.000

GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT.

INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR.

CAMASUIELI CU FORARE MECA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   PJ09B1                                                             Consum U.M.

30200   MINER SUPRAFATA                                                            1.10000 ORA

8992509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN                          0.46700 ORA

8992801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG                                 0.93500 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

010   CF12E1    [ 3] MP.         284.000

TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE

TORCRETATE LA PERETI DE 6CM GROSIME

INCLUSIV MONTARE ANCORE ( AGRAFE ) SI

PLASA SUDATA 4 X 200 X 200 MM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CF12E1    [ 3]                                                     Consum U.M.

2100440 CIMENT PORTLAND   CU ADAOSURI    PA  35  SACI   S  1500                   48.00000 KG

2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI  0,0-7,0  MM                        0.07500 M.C.

2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI  0,0-1,0  MM                        0.00500 M.C.

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.06000 M.C.

2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT                   4.80000 KG

13400   ZIDAR                                                                      1.11000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.01000 ORA

8993713 APARAT DE TORCRETAT,0,8-1,5 MC/H                                           0.21700 ORA

8992509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN                          0.21700 ORA

8993816 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC,150 L                                  0.04400 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

010 3270814          BUC.         24.000

PLASA SUDATA D= 4 X 200 X 200 ( 6 X 2 M)

010 2000509          KG           98.720

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D

=10MM

PRRSU8 pag   17

=================================================================

010 3270347          BUC.         20.000

ANCORA CHIMICA 12X160 (10 BUC/PACHET)

011   DA06A1         M.C.          8.200

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   DA06A1                                                             Consum U.M.

2200393 BALAST        NESPALAT DE RIU    0-70  MM                                  1.31100 M.C.

6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~                   0.23200 M.C.

12800   PAVATOR                                                                    1.15373 ORA

8994005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE                    0.15300 ORA

8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.  5-8T                              0.02300 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

012  TRA01A50        TONA         18.280

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

013   CG18A1         MP.          82.000

PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM

GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA

SCLIVISEALA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CG18A1                                                             Consum U.M.

0010173 BETOANE PREPARATE                                                          0.10080

12600   MOZAICAR                                                                   0.18000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.30000 ORA

8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW                               0.05000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

013   CZ0107D1       M.C.          8.266

PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,

CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE,IN

INST.NECENTRAL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CZ0107D1                                                           Consum U.M.

2100440 CIMENT PORTLAND   CU ADAOSURI    PA  35  SACI   S  1500                  391.00000 KG

2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI  0,0-3,0  MM                        0.56900 M.C.

2200642 NISIP SORTAT   SPALAT DE RIU SI LACURI  3,0-7,0  MM                        0.31400 M.C.

2200288 PIETRIS CIURUIT   SPALAT DE MAL      7-15 MM                               0.42500 M.C.

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.21000 M.C.

10200   BETONIST                                                                   1.13000 ORA

8993702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L                              0.29299 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

013 3911150          MP.          82.000

Membrana hidroizolatie HDPE Izo Base,

150 cm x 20 m (400 g/mp)

PRRSU8 pag   18

=================================================================

013 3270814          BUC.          8.000

PLASA SUDATA D= 4 X 200 X 200 ( 6 X 2 M)

014 RPCK40A1    [24] MP.          26.760

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP

/BUC.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCK40A1    [24]                                                     Consum U.M.

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.01000 M.C.

12600   MOZAICAR                                                                   1.60999 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

014 2414594          MP.          28.000

PLACI GRESIE ANTIDERAPANTA

014 3270880          KG           75.000

ADEZIV STANDARD CM9

014 3270652          BUC.        400.000

DISTANTIERI PENTRU FAIANTA SI GRESIE 2MM

014 3270729          KG            8.000

CHIT DE ROSTURI IMPERMEABIL BAHAMA

015 RPCK09A1    [ 5] MP.          52.000

PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DE TRAFIC

INTENS CL.33/AC5 , GR.12 MM INCLUSIV

ACCESORII DE MONTAJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCK09A1    [ 5]                                                     Consum U.M.

12700   PARCHETAR                                                                  1.04998 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

015 3270649          MP.          57.200

FOLIE PEE PENTRU PARCHET 3 MM GROSIME -1

MP

015 7351111          MP.          54.600

PARCHET LAMINAT 12 MM CLASA TRAFIC

COMERCIAL INTENS - CLASA 33

016 RPCJ09A1         MP.          62.000

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR

CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.

GRUND SI STR. VIZIB

PRRSU8 pag   19

=================================================================

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCJ09A1                                                             Consum U.M.

2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI    M   30  SACI   S  1500                    3.06300 KG

2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII     TIP 2                                     0.00500 M.C.

2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI  0,0-3,0  MM                        0.02500 M.C.

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.00600 M.C.

13400   ZIDAR                                                                      1.64998 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

017 RPCJ09A1    [16] MP.         284.000

Consolidare si armare pereti : adeziv +

plas fibra de sticl 145 g/mp

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCJ09A1    [16]                                                     Consum U.M.

13400   ZIDAR                                                                      0.43240 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

018 CD24B1      [14] MP.         284.000

PLACARE PERETI CU PLACI RIGIPS RBI 12,5

MM REZISTENT LA UMEZEALA (VERDE) PRIN

LIPIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: CD24B1      [14]                                                     Consum U.M.

2100853 @PLACA RBI 12,5 MM                                                         1.00000 MP.

5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM                                                      27.00000 BUC.

6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM                                                   1.35200 ML.

5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM                                                  1.87200 BUC.

2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"                                                 0.62400 KG

12100   IPSOSAR                                                                    0.35000 ORA

21400   LACATUS CONSTRUCTII METALICE                                               0.35000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ                                      0.35000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

019   CK03F1    [ 3] MP.          11.340

USI TIP MDF - INCLUSIV ACCESORII DE

MONTAJ SI REFACERE SPALETI

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:   CK03F1    [ 3]                                                     Consum U.M.

0010156 USI DIN LEMN                                                               1.00000

5886928 CUIE CU CAP CONIC      TIP A   3,0 X 60          S 2111                    0.12500 KG

2601626 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC)  CI400 100~                   0.25000 MP.

7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS    260-70 IN SULURI                             0.06000 KG

2934530 FOI DE USA SABLON DIN PAL     2,5CM. PENTRU RIGIDIZARE ~                   0.01000 BUC.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      2.16000 ORA

60100   TIMPLAR                                                                    0.59000 ORA

13400   ZIDAR                                                                      0.50000 ORA

8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW                               0.00600 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

019 4111200          BUC.          6.000

Usa interior celulara cu geam, Eco Euro

Doors R80, stanga, Gol II, antracit, 202

x 86 x 4 cm cu toc

PRRSU8 pag   20

=================================================================

020 CD24A1      [ 1] MP.          80.000

TAVANE SUSPENDATE , GISP-CARTON RF 12,5

MM, MONTAT PE SCHELET METALIC DE

SUSTINERE CU TIJA CU BUCLA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: CD24A1      [ 1]                                                     Consum U.M.

3272077 PLACA GIPS CARTON ANTIFOC RIGIPS RF 12.5 X 1200 X 2600 ~                   1.05000 MP.

6307235 @PROFIL UW 75                                                              0.83200 ML.

6307236 @PROFIL CW 75                                                              1.76800 ML.

5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM                                                      27.00000 BUC.

6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM                                                   1.35200 ML.

5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM                                                  1.87200 BUC.

2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"                                                 0.62400 KG

2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA )                                     3.21200 ML.

12100   IPSOSAR                                                                    1.27000 ORA

21400   LACATUS CONSTRUCTII METALICE                                               1.27000 ORA

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ                                      0.47000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

021 RPCJ36A1    [20] MP.         364.000

GLET DE FINISAF CT 126 + CT 127 INCLUSIV

SLEFUIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCJ36A1    [20]                                                     Consum U.M.

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.00300 M.C.

12100   IPSOSAR                                                                    0.57700 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

021 3272076          KG          910.000

GLET PENTRU INTERIOR PE BAZA DE IPSOS

CERESIT CT126, 20 KG

021 3271001          KG          728.000

GLET CT127

022 RPCR24A1         MP.         364.000

VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT

POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI

EXISTENTE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei: RPCR24A1                                                             Consum U.M.

0010161 VOPSEA VINAROM                                                             0.45000

2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A  SACI S 545/1                               0.05000 KG

6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA                       0.00100 M.C.

13300   ZUGRAV VOPSITOR                                                            0.43653 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

022 3270286          L            36.400

AMORSA 10L

PRRSU8 pag   21

=================================================================

022 6104350          L           163.800

@VOPS.LAV.CASATI CASA MAGIC ANTICOND,

MUCEG,TERMO+FONOIZ

023  TRB05A22        TONA          5.800

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG

DISTANTA 20M

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRB05A22                                                            Consum U.M.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ                                      1.86999 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

024  TRI1AA01C2      TONA         38.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRI1AA01C2                                                          Consum U.M.

19700   MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE                                       0.35000 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

025  TRB01C13        TONA         38.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 30M

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reteta normei:  TRB01C13                                                            Consum U.M.

19900   MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ                                      0.67599 ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca cf. OUG 114

/2018 ( 2,25 % )

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PRRSU8 pag   22

=================================================================

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)